Tutor(a):

RICARDO HIROSHI JULIO SUZUKI

Pós-graduado

Aluno:

aDevilson de lima

Projeto Integrado

Diretrizes do Analista de TI - ANÁLISE E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE TI

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3

2.	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO	3

2.1Problemas Identificados	3

• Performance dos Computadores:	3

• Problemas de Rede:	3

◦ Ausência de segmentação adequada.	4

2.2 Impactos Operacionais:	4

3.	RELATÓRIO DE COMPONENTES PARA UPGRADE	4

3.1 Tabela de Análise de Hardware Atual vs. Recomendado	4

3.2. Justificativas Técnicas	5

3.3. Investimento e ROI	6

• Custo Estimado por Estação:	6

• ROI Estimado:	6

4.	PROPOSTA DE ARQUITETURA DE REDE	6

4.1.	Topologia Implementada	6

4.2.	Diagrama da Rede imagem exportada do projeto	7

Link Para o Projeto Cisco do arquivo.pkt	7

Link Para Ver Gestão Agil do Projeto Trello	7

4.3. Segmentação por VLANs	8

Conexões Físicas Realizadas:	9

4.5.	Implementação de WiFi Decisão Estratégica	10

• Justificativas:	10

• Access Points Implementados:	10

• Configurações WiFi:	10

4.6.	Estratégia de Crescimento	11

• Endereçamento IP:	11

4.7.	Considerações de Segurança	11

5.	IMPLEMENTAÇÃO E TESTES	12

5.1. Cronograma de Implementação	12

5.2. Checklist de Validação	13

6.	ANEXOS	14

• Anexo A - Diagramas Técnicos:	14

Trello Prints	14

Cisco Packet Tracer Prints	26

• Anexo B - Configurações dos Equipamentos:	40

◦ Configuração do Roteador (RTR-CORE):	40

◦ Configuração DHCP no Router Principal:	41

• Anexo C - Especificações de Hardware Simples:	41

7. CONCLUSÃO	42

8.REFERÊNCIAS	43

# INTRODUÇÃO

Uma situação crítica foi identificada em uma empresa, relacionada à significativa lentidão de seus computadores e da rede corporativa. Esta degradação de performance está impactando diretamente a produtividade dos funcionários e a eficiência das operações diárias.

Este documento apresenta uma análise técnica completa da situação atual, propondo soluções tanto em hardware quanto em infraestrutura de rede para resolver os problemas identificados e preparar a empresa para crescimento futuro.

Objetivos do Projeto:

• Diagnosticar problemas de performance atual.

• Propor upgrades de hardware necessários.

• Desenvolver arquitetura de rede escalável.

• Implementar soluções modernas e seguras.

• Planejar crescimento futuro da infraestrutura.

# DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO

## 2.1Problemas Identificados

### • Performance dos Computadores:

◦ Lentidão excessiva na inicialização do sistema (> 5 minutos).

◦ Travamentos frequentes em aplicações básicas.

◦ Tempo de resposta elevado em softwares corporativos.

◦ Multitasking limitado pela capacidade de hardware.

### • Problemas de Rede:

◦ Velocidade de transferência insuficiente.

◦ Latência elevada entre departamentos.

### ◦ Ausência de segmentação adequada.

◦ Falta de recursos WiFi modernos.

◦ Ausência de redundância e backup.

# 2.2 Impactos Operacionais:

◦ Redução de 40% na produtividade média.

◦ Aumento no tempo de execução de tarefas.

◦ Frustração da equipe com a infraestrutura.

◦ Perda de competitividade no mercado.

# RELATÓRIO DE COMPONENTES PARA UPGRADE

## 3.1 Tabela de Análise de Hardware Atual vs. Recomendado

| Componente | Configuração Atual | Configuração Recomendada | Ganho de Performance (estimado) |
| --- | --- | --- | --- |
| Processador | Intel Core i5 8ª geração (4 núcleos, 3.0GHz) | Intel Core i7 12ª geração (12 núcleos, até 4.9GHz) | +65% em performance geral e processamento paralelo |
| Memória RAM | 8GB DDR4 2133MHz | 16GB DDR4 3200MHz | +100% em multitarefas e execução de VMs |
| Armazenamento | HD 1TB 7200rpm | SSD NVMe 512GB + HD 1TB | +300% em tempo de boot e abertura de aplicações |
| Placa de Vídeo | Intel UHD Graphics integrada | NVIDIA GTX 1650 4GB GDDR5 | Suporte a softwares gráficos e renderização básica |
| Placa de Rede | FastEthernet 100Mbps | Gigabit Ethernet 1000Mbps | +900% em velocidade de rede e estabilidade |

Observação: Os valores apresentados são simulações estimadas para fins acadêmicos, representando um cenário de modernização da infraestrutura de

TI.

## 3.2. Justificativas Técnicas

• Processador (CPU): A arquitetura moderna proporciona maior eficiência energética e suporte nativo a DDR4 de alta velocidade. Além disso, oferece melhor performance em aplicações multithread e capacidade de virtualização aprimorada.

• Memória RAM: O upgrade elimina gargalos em multitasking, garante suporte a aplicações corporativas pesadas, reduz significativamente o uso de arquivo de paginação e melhora a responsividade geral do sistema.

• Armazenamento (SSD + HDD): A combinação de SSD para sistema operacional e aplicações críticas com HDD para armazenamento de arquivos grandes resulta em redução drástica no tempo de boot e acesso instantâneo a aplicações frequentes.

## 3.3. Investimento e ROI

### • Custo Estimado por Estação:

◦ Processador i7 12ª geração: R$ 1.200.

◦ Memória 16GB DDR4: R$ 400.

◦ SSD NVMe 512GB: R$ 350.

◦ Placa de vídeo GTX 1650: R$ 800.

◦ Placa de rede Gigabit: R$ 80.

◦ Total por estação: R$ 2.830.

### • ROI Estimado:

◦ Aumento de produtividade: 40%.

◦ Redução tempo ocioso: 3 horas/dia/funcionário.

◦ Payback estimado: 8 meses.

Em resumo:

- ROI → mede quanto o investimento trouxe de retorno (%).

- Payback → mede quando o investimento será recuperado (tempo).

# PROPOSTA DE ARQUITETURA DE REDE

## Topologia Implementada

Nome da Arquitetura: Topologia Hierárquica Corporativa com Router-on-a-Stick.

• Características:

◦ Camada de Acesso: Switches departamentais especializados.

◦ Camada de Distribuição/Core: Switch principal centralizado.

◦ Camada de Borda/Segurança: Firewall ASA para internet.

◦ Serviços Centralizados: DHCP, DNS, arquivos e impressão.

## Diagrama da Rede imagem exportada do projeto

Link Para o Projeto Cisco do arquivo.pkt

click no botão abaixo

Ou cole no seu navegador

https://drive.google.com/file/d/1BXnxjmrvKMObf-6n87CA2BQ37NidfQQL/view?usp=sharing

Link Para Ver Gestão Agil do Projeto Trello

click no logo Trello

Ou cole no seu navegador

https://trello.com/invite/b/68c09721c65cea305f07a557/ATTIc04ea9d520ef3da45ae0e03a65ffd64cEA38F36B/projeto-integrado-analista-de-ti-testes-de-usabilidade

## 4.3. Segmentação por VLANs

A rede corporativa foi configurada com 5 VLANs departamentais. A configuração foi realizada via interface gráfica (GUI) dos switches no Cisco Packet Tracer para facilitar a compreensão e associação de portas

| VLAN | Nome | Rede | Gateway | DHCP Pool | Usuários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Administracao | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | .11 em diante | Administração |
| 20 | Vendas | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | .11 em diante | Vendas |
| 30 | RH | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | .11 em diante | Recursos Humanos |
| 40 | Financeiro | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 | .11 em diante | Financeiro |
| 50 | Recepção/Geral | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 | IPs fixos | Recepção/Servidores |

As VLANs criadas foram: VLAN 10 – Administração, VLAN 20 – Vendas, VLAN 30 – RH, VLAN 40 – Financeiro, VLAN 50 – Recepção/Geral. Cada VLAN foi vinculada às portas correspondentes de PCs, impressoras e Access Points conforme a topologia projetada. 
4.4. Tabela Inventário de Equipamentos

| Equipamento | Modelo | Hostname | IP Mgmt / Interface Principal | Localização | Função |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASA (Firewall) | ASA 5506-X | ASA-5506X | G1/2: 192.168.1.1/24 (Inside) | Datacenter | Segurança / Internet |
| Router Principal | Cisco 2811 | RTR-CORE | Fa0/0: 192.168.1.2/24 | Datacenter | Router-on-a-stick, DHCP |
| Switch Principal | Cisco 2960 | SW-CORE | 192.168.1.10/24 | Datacenter | Core / Distribuição |
| Switch Depto 1 | Cisco 2950 | SW-ADM | 192.168.1.11/24 | Setor ADM | Acesso (Adm / Vendas) |
| Switch Depto 2 | Cisco 2950 | SW-FIN | 192.168.1.12/24 | Setor FIN | Acesso (RH / Financeiro) |
| Router Backup | Cisco 1841 | RTR-BACKUP | Fa0/0: 192.168.1.4/24 | Datacenter | Redundância para ASA |

simulações estimadas apenas para fins acadêmicos

## Conexões Físicas Realizadas:

◦ Cable Modem → ASA G1/1.

◦ ASA G1/2 → Router Principal Fa0/0.

◦ Router Principal Fa0/1 → Switch Principal Fa0/1 (trunk).

◦ Switch Principal Fa0/2 → Router Backup Fa0/0.

◦ Switch Principal Fa0/3 → Switch Depto 1 Fa0/24 (trunk).

◦ Switch Principal Fa0/4 → Switch Depto 2 Fa0/24 (trunk).

◦ Switch Principal Fa0/5 → Servidor Principal.

◦ Switch Principal Fa0/6 → Servidor Backup.

◦ Switch Principal Fa0/23 → Access Point Recepção.

## Implementação de WiFi Decisão Estratégica

A implementação de WiFi é considerada indispensável no cenário corporativo moderno, mesmo não sendo obrigatória no projeto original.

### • Justificativas:

◦ Mobilidade Corporativa: Suporte a tablets, smartphones e laptops.

◦ Flexibilidade Operacional: Facilita reuniões e apresentações móveis.

◦ Visitas e Terceirizados: Permite acesso controlado para usuários externos.

◦ Futuro-prova: Preparação para integração de IoT e dispositivos inteligentes.

### • Access Points Implementados:

◦ AP-ADM: 192.168.10.100 (Setor Administrativo).

◦ AP-FIN: 192.168.20.100 (Setor Financeiro).

◦ AP-VEN: 192.168.30.100 (Setor Vendas).

◦ AP-RH: 192.168.40.100 (Setor RH).

◦ AP Recepção: Conectado ao Switch Principal Fa0/23 (VLAN 50).

### • Configurações WiFi:

◦ WPA3 Enterprise para máxima segurança.

◦ VLANs separadas para tráfego WiFi e cabeado.

◦ Controle de largura de banda por usuário.

◦ Portal cativo para visitantes.

## Estratégia de Crescimento

• Filosofia: "Preparação Inteligente para Expansão".

• Planejamento Implementado:

◦ Portas dos Switches: Cada switch possui 50% das portas já configuradas, mas livres para futuros usuários.

◦ VLANs pré-configuradas aguardando novos usuários.

◦ Cabeamento estruturado com pontos extras instalados.

• Justificativa Estratégica: "Uma empresa de sucesso deve zelar por sua equipe e não ficar racionando recursos ou subestimando funcionários valiosos e confiáveis. As portas extras pré-configuradas representam um investimento na confiança mútua e na agilidade operacional. Quando um novo colaborador chegar, ele se conecta e já está operacional - isso demonstra profissionalismo e valorização das pessoas".

### • Endereçamento IP:

◦ Cada VLAN tem capacidade para mais de 200 dispositivos.

◦ Pools DHCP com 50% de margem de crescimento.

◦ Sub-redes planejadas para futuras filiais.

◦ Estratégia de Endereçamento: IPs .1 para Gateways/Roteador, IPs .2 a .10 reservados para equipamentos com IP fixo manual (ex: impressoras 192.168.10.10 e 192.168.20.20), e IPs .11 em diante para DHCP automático para computadores.

## Considerações de Segurança

• Abordagem Equilibrada: Embora algumas portas permaneçam "abertas" por conveniência operacional, a segurança da rede não foi negligenciada.

• Medidas Implementadas:

◦ Port Security: Limitação de MAC addresses por porta.

◦ 802.1X: Autenticação de dispositivos quando necessário.

◦ VLANs Segmentadas: Isolamento de tráfego entre departamentos.

◦ Firewall ASA: Controle de acesso à internet e filtragem, com Access Lists permitindo tráfego interno para externo.

◦ Monitoramento: Logs centralizados para auditoria.

• Filosofia de Segurança:

◦ Segurança baseada em confiança e educação da equipe.

◦ Controles técnicos sem criar barreiras operacionais excessivas.

◦ Monitoramento ativo em vez de restrições excessivas.

◦ Políticas claras e treinamento regular.

# IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

## 5.1. Cronograma de Implementação

• Fase 1 - Preparação (Semana 1):

◦ Aquisição de equipamentos.

◦ Preparação do ambiente físico.

◦ Backup dos dados críticos existentes.

• Fase 2 - Infraestrutura de Rede (Semana 2):

◦ Instalação dos switches e roteadores.

◦ Configuração das VLANs.

◦ Implementação do DHCP centralizado.

• Fase 3 - Upgrade de Hardware (Semana 3):

◦ Substituição gradual dos computadores.

◦ Migração de dados e aplicações para os novos equipamentos.

◦ Testes de compatibilidade de software e hardware.

• Fase 4 - WiFi e Serviços (Semana 4):

◦ Instalação e configuração dos access points.

◦ Configuração dos serviços de rede complementares (DNS, etc.).

◦ Testes finais de conectividade e ajustes finos.

## 5.2. Checklist de Validação

• Conectividade Básica:

◦ Ping entre todas as VLANs funcionando.

◦ Acesso à internet de todos os departamentos.

◦ Resolução DNS operacional e correta.

◦ DHCP atribuindo IPs corretamente aos dispositivos.

• Serviços de Rede:

◦ Impressoras de rede acessíveis a partir de todas as VLANs autorizadas.

◦ Compartilhamentos de arquivos funcionais.

◦ Backup automático operacional e verificável.

◦ Monitoramento de rede ativo e reportando status.

• WiFi e Mobilidade:

◦ Cobertura WiFi adequada em todas as áreas designadas.

◦ Handoff (roaming) entre Access Points funcionando sem interrupções.

◦ Portal cativo para visitantes funcionando conforme especificado.

◦ Controle de largura de banda ativo e configurado.

• Segurança:

◦ Firewall com regras aplicadas e funcionando.

◦ Port security configurado e monitorado.

◦ Logs de segurança funcionais e auditáveis.

◦ Políticas de acesso implementadas e eficazes.

• Performance:

◦ Velocidade de rede ≥ 1Gbps entre switches.

◦ Latência entre VLANs < 5ms.

◦ Throughput de internet otimizado.

◦ Tempo de boot dos PCs < 30 segundos.

# ANEXOS

## • Anexo A - Diagramas Técnicos:

### Trello Prints

### Cisco Packet Tracer Prints

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print] [Print]

[Print]

[Print]

[Print] [Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

[Print]

## • Anexo B - Configurações dos Equipamentos:

◦ Configuração do Switch Principal (SW-CORE):

▪ vlan 10, name ADM

▪ vlan 20, name FIN

▪ vlan 30, name VEN

▪ vlan 40, name RH

▪ vlan 50, name SERVERS

▪ interface vlan 10, ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

▪ interface vlan 20, ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

▪ ... e demais configurações para as outras VLANs ...

### ◦ Configuração do Roteador (RTR-CORE):

▪ interface GigabitEthernet0/0.10, encapsulation dot1Q 10, ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

▪ interface GigabitEthernet0/0.20, encapsulation dot1Q 20, ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

▪ ... e demais sub-interfaces ...

▪ Comandos adicionais: interface fa0/0, ip address 192.168.1.2 255.255.255.0, no shutdown. ip routing. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1.

◦ Configuração do ASA Firewall:

▪ interface g1/1, nameif outside, security-level 0, ip address dhcp setroute.

▪ interface g1/2, nameif inside, security-level 100, ip address 192.168.1.1 255.255.255.0.

▪ nat (inside,outside) dynamic interface.

▪ access-list inside_access_in permit ip any any.

▪ route inside 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.2 (e rotas para as outras VLANs).

### ◦ Configuração DHCP no Router Principal:

▪ ip dhcp pool VLAN10, network 192.168.10.0 255.255.255.0, default-router 192.168.10.1, dns-server 8.8.8.8.

▪ ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10.

▪ ... e pools e exclusões para as outras VLANs ...

◦ Configuração do Router Backup (1841):

▪ interface fa0/0, ip address 192.168.1.4 255.255.255.0, no shutdown.

▪ ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1.

## • Anexo C - Especificações de Hardware Simples:

◦ Lista Completa de Componentes Recomendados:

▪ Processadores Intel Core i7-12700.

▪ Memória Corsair Vengeance DDR4 16GB 3200MHz.

▪ SSD Samsung 980 NVMe 512GB.

▪ HDD Western Digital Blue 1TB.

▪ Placa de Vídeo NVIDIA GTX 1650 4GB.

▪ Placas de Rede Intel Gigabit.

7. CONCLUSÃO

A análise e implementação da nova infraestrutura de TI representa um marco estratégico para a empresa. As soluções propostas não apenas resolvem os problemas atuais de lentidão e performance, mas estabelecem uma base sólida para crescimento futuro.

Principais Conquistas:

• Performance de Hardware: Aumento médio de 200% na velocidade de processamento, eliminação de gargalos de memória e armazenamento, suporte completo a aplicações modernas e redução significativa no tempo ocioso.

• Infraestrutura de Rede: Arquitetura hierárquica profissional e escalável, segmentação adequada por departamentos, implementação de WiFi moderno e seguro, e preparação para crescimento de 100% na equipe.

• Aspectos Estratégicos: Filosofia de valorização da equipe através da infraestrutura, equilíbrio entre segurança e produtividade, investimento em confiança organizacional e preparação para tecnologias futuras.

• ROI e Benefícios: Payback de 8 meses no investimento em hardware, aumento de 40% na produtividade da equipe, redução de custos de manutenção e suporte, e melhoria significativa no ambiente de trabalho.

Com este projeto, a empresa agora possui uma infraestrutura de TI moderna, segura e preparada para os desafios futuros, demonstrando seu comprometimento com a excelência operacional e valorização de sua equipe.

# 8.REFERÊNCIAS

Configuração Avançada e Controle de Acesso da Wi-Fi - Packet Tracer - Aula 13

https://www.youtube.com/watch?v=yiVLxkLccsU&list=PLAp37wMSBouDeR3lBP2SsEe6GC5YW2UIg&index=19  Hardware Redes Brasil

NetSecFine

COMO CONFIGURAR UM FIREWALL ASA - YouTube

[PARTE FINAL] Como Montar UMA REDE EMPRESARIAL no Packet Tracer DO ZERO: NAT, Wi-Fi e Testes

🛰️ Backup e Restore do Cisco IOS do Cenário A do Curso de Infraestrutura de Redes Cisco 🚀 - YouTube

como configurar o ip estatico em uma impressora cisco packet tracer - YouTube

Comandos básicos para roteadores Cisco - Brainwork

Google